| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изм. | Кол-во | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммутатор доступа стекируемый L3: 48х10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), RS-232/RJ-45, разъем 12V DC для подключения резервной АКБ | MES2348B |  | Eltex | шт. | 10 |  |  |
|  | Коммутатор доступа стекируемый L3: 24х10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), RS-232/RJ-45. Разъем 12V DC для подключения резервной АКБ. | MES2324В |  | Eltex | шт. | 3 |  |  |
|  | Коммутатор, 8 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 2 порта 100Base-FX/1000Base-X (SFP), 220V AC | MES2408P |  | Eltex | шт. | 5 |  |  |
|  | SFP+ 10G модуль, 2 волокна, 850 nm, LC, DDM | FH-SP851TCDL03 |  | Eltex | шт. | 12 |  |  |
|  | ИБП 1,5кВА/1,5кВт, в составе комплекта: | C711015V36/SP1 |  | AKEL | компл. | 7 |  |  |
|  | ИБП 3,0кВА/3,0кВт, в составе комплекта: | C71103V72/SP1 |  | AKEL | компл. | 1 |  |  |
|  | Внешний батарейный модуль 36В 18Ач, для ИБП исполнение Rack, высота 2U | УВБМ-BAT-36V |  | AKEL | шт. | 7 |  |  |
|  | Внешний батарейный модуль 72В 18Ач, для ИБП исполнение Rack, высота 2U | УВБМ-BAT-72V |  | AKEL | шт. | 1 |  |  |
|  | Внутренний адаптер для удаленного мониторинга и управления по протоколу SNMP ИБП серий C711, N711, С733, R733 и C5-RM с портом Ethernet и возможностью подключения датчика NTFL-711v3 (установка во внутренний слот) | WEBCard-711v3 |  | AKEL | шт. | 8 |  |  |
|  | Комплект телескопических направляющих 450-700 мм для установки ИБП высотой 2U в 19" стойку (не более 80 кг) | RailKit-711v1 |  | AKEL | шт. | 16 |  |  |
|  | Шкаф напольный 42U 800х1200мм дверь передняя перфорированная задняя распашная перфорированная черный RAL9005 | LN05-42U82-P2P-SBZ |  | ITK | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф напольный 42U 600х800мм укомплектованный дверь передняя перфорированная задняя распашная перфорированная черный RAL9005 | LN05-42U68-P2P-SBZ |  | ITK | шт. | 7 |  |  |
|  | Модуль вентиляторный 1U с цифровым термостатом 4 вентилятора черный | FM05-1U4TS-R |  | ITK | шт. | 8 |  |  |
|  | Кольцо кабельное 70х88мм черное (4шт/компл) | CR05-7088 |  | ITK | компл. | 8 |  |  |
|  | Щеточный кабельный ввод 390х115мм черный | BE05-390-115M |  | ITK | шт. | 8 |  |  |
|  | Панель электрораспределительная с вырезом 19" 3U с DIN-рейкой черная | EDPM05-3U22M |  | ITK | шт. | 8 |  |  |
|  | Органайзер кабельный вертикальный 150х12мм 42U черный | CO05-15042-R |  | ITK | шт. | 16 |  |  |
|  | Шина заземления 483х25x3мм медь ШМТ М1 12 точек подключения М6 | ER-12-325-M1 |  | ITK | шт. | 8 |  |  |
|  | Комплект проводов заземления (50cм - 6шт; 80cм - 3шт) | ER12-6568 |  | ITK | шт. | 8 |  |  |
|  | Кабельный органайзер 19" 1U 5 колец черный | CO05-1M5RM |  | ITK | шт. | 28 |  |  |
|  | PDU 9 розеток DIN49440 (нем. станд.) 1U, шнур 2м вилка IEC 320 C14, алюминиевый профиль, черный | PH22-9D2 |  | ITK | шт. | 8 |  |  |
|  | Патч-панель кат.5E UTP 48 портов (Dual), 2U | PP48-2UC5EU-D05 |  | ITK | шт. | 9 |  |  |
|  | Патч-панель кат.5E UTP 24 порта (Dual), 1U | PP24-1UC5EU-D05 |  | ITK | шт. | 11 |  |  |
|  | Кросс 19″ СегментЛАН, предсобранный 1U, 16 портов LC/UPC duplex, 50/125 мкм OM3 |  |  | Сегмент Энерго | шт. | 7 |  |  |
|  | Кросс 19″ СегментЛАН, предсобранный 3U, 96 портов LC/UPC duplex, 50/125 мкм OM3 |  |  | Сегмент Энерго | шт. | 1 |  |  |
|  | Розетка RJ-45 одинарная Brite кат.5E белый (в стену) | BR-K10-1-K01-PRO |  | IEK | шт. | 53 |  |  |
|  | Розетка RJ-45 двойная Brite 5е кат., 10A/250В, белый (в стену) | BR-K20-1-K01-PRO |  | IEK | шт. | 47 |  |  |
|  | Коробка установочная СЗ для твердых стен D=68х45мм | UKT10-068-045-000-A-N-UO |  | IEK | шт. | 103 |  |  |
|  | Компьютерная розетка RJ-45 без шторки модульная, кат.5е, Avanti, белое облако, 1 модуль (в лючок) |  | 4400661 | ДКС | шт. | 265 |  |  |
|  | HDMI розетка одинарная в стену, тип А-А, Avanti, белое облако |  | 4400253 | ДКС | шт. | 47 |  |  |
|  | USB 3.0 розетка одинарная в стену, тип А-А, Avanti, белое облако |  | 4400303 | ДКС | шт. | 45 |  |  |
|  | HDMI розетка модульная, тип А-А, Avanti, белое облако, 1 модуль (в лючок) |  | 4400251 | ДКС | шт. | 45 |  |  |
|  | USB 3.0 розетка модульная, тип А-А, Avanti, белое облако, 1 модуль (в лючок) |  | 4400301 | ДКС | шт. | 45 |  |  |
|  | Рамка одинарная Brite белый | BR-M12-K01-PRO |  | IEK | шт. | 19 |  |  |
|  | Рамка двойная Brite белый | BR-M22-K01-PRO |  | IEK | шт. | 2 |  |  |
|  | Рамка тройная Brite белый | BR-M32-K01-PRO |  | IEK | шт. | 86 |  |  |
|  | IP-камера видеонаблюдения купольная | RVi-2NCD2489 (2.8-12) |  | RVI | шт. | 6 |  |  |
|  | Оборудование телефонии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Патч-панель кат.5E UTP 24 порта (Dual), 1U | PP24-1UC5EU-D05 |  | ITK | шт. | 5 |  |  |
|  | Кабельный органайзер 19" 1U 5 колец черный | CO05-1M5RM |  | ITK | шт. | 5 |  |  |
|  | Офисная IP АТС | SMG-200 |  | Eltex | шт. | 1 |  |  |
|  | IP-Телефон | VP-15P |  | Eltex | шт. | 15 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток перфорированный 400х50 L3000 |  | 35266 | ДКС | м | 400 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток осн.400 L3000 |  | 35526 | ДКС | м | 400 |  |  |
|  | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 400х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа |  | 36126K | ДКС | шт. | 9 |  |  |
|  | Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.400 в комплекте с метизами и пластинами PTCE |  | 38046K | ДКС | шт. | 9 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа |  | 36006K | ДКС | шт. | 4 |  |  |
|  | Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.400 в комплекте с метизами и пластинами PTCE |  | 38006K | ДКС | шт. | 4 |  |  |
|  | Шпилька М6 |  | SCM20602 | ДКС | м | 1200 |  |  |
|  | Лоток перфорированный 200х50 L3000 толщина 1,0 мм |  | 3526410 | ДКС | м | 235 |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток осн.200 L3000 |  | 35524 | ДКС | м | 235 |  |  |
|  | Угол горизонтальный 90 градусов 50х200, 1,2 мм, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа |  | SDN520K | ДКС | шт. | 2 |  |  |
|  | Крышка на угол горизонтальный 90 градусов 200, 1,2 мм, в комплекте с крепежными элементами необходимыми для монтажа |  | SKDN200K | ДКС | шт. | 2 |  |  |
|  | Ответвитель универсальный 50х200, 1,2 мм, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа |  | SFN520K | ДКС | шт. | 3 |  |  |
|  | Крышка на ответвитель универсальный с основанием 200, 1,2 мм, в комплекте с крепежными элементами необходимыми для монтажа |  | SKFN200K | ДКС | шт. | 3 |  |  |
|  | Траверса для подвеса лотка шириной до 400 мм |  | BST4140 | ДКС | шт. | 520 |  |  |
|  | Лестничный лоток 50х400, L3000, горячеоцинкованный (для стояков СС) |  | LL5040HDZ | ДКС | м | 30 |  |  |
|  | Пластина монтажная вертикальная, цинк-ламельная |  | LP3000HDZL | ДКС | шт. | 100 |  |  |
|  | Проволочный лоток 100х400 L3000 (для серверных) |  | FC1040 | ДКС | м | 90 |  |  |
|  | Безвинтовое крепление для проволочного лотка |  | FC37304 | ДКС | шт. | 50 |  |  |
|  | Консоль потолочная BBA с осн.400 мм |  | BBA2040 | ДКС | шт. | 50 |  |  |
|  | Анкер забивной |  |  | Россия | шт. | 1700 |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый |  | 91920 | ДКС | м | 8100 |  |  |
|  | Держатель с защелкой, д. 20мм |  | 51020 | ДКС | шт. | 8100 |  |  |
|  | Терморасширяющийся материал в виде ленты | ОГНЕЗА-ТРМ |  | ОГНЕЗА | шт. | 30 |  |  |
|  | Огнезащитный терморасширяющийся герметик | ОГНЕЗА-ГТ |  | ОГНЕЗА | кг | 90 |  |  |
|  | Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель оптический, многомодовый, ОМ3, 12 волокон, 50/125 | ОБР-В-нг(А)-LSLTx 12 G.651-400H (OM3) |  | Инкаб | м | 320 |  |  |
|  | Патч-корд U/UTP, категория 5e, 0.5 м, стандартный разъем | U/UTP Cat5e LSZH | 17516-515RJRJ010 | Сегмент Энерго | шт. | 438 |  |  |
|  | Патч-корд U/UTP, категория 5e, 2 м, стандартный разъем | U/UTP Cat5e LSZH | 17516-515RJRJ010 | Сегмент Энерго | шт. | 7 |  |  |
|  | Кабель низкотоксичный парной скрутки для СКС и IP-сетей имеет 2 пары жил диаметром 0,52 мм (24 AWG) и специальную ПВХ оболочку зелёного цвета, категория 5e.Предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки насоциальных объектах (школы, сады, больницы, пр.). | Сегмент ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 11516-31112 | Сегмент Энерго | м | 19800 |  |  |
|  | Провод силовой ПуВнг(А)-LS 1х6 желто-зеленый однопроволочный | ПуВнг(А)-LSLTx 1х6 |  | Россия | м | 270 |  |  |
|  | Кабель соединительный HDMI-HDMI 10 метров |  |  |  | шт. | 47 |  |  |
|  | Кабель соединительный USB-USB 10 метров |  |  |  | шт. | 49 |  |  |
|  | Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), MM, 50/125 (OM3), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м | FPC5003-LCU-LCU-C2L-1M |  | ITK | шт. | 22 |  |  |
|  | Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), MM, 50/125 (OM3), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 3м | FPC5003-LCU-LCU-C2L-3M |  | ITK | шт. | 7 |  |  |