Школа 429

5я ул. Соколиной горы

2026.10.23 Итоги разговора с экспертом ЭЭ

1 КР загружен старый от 31 августа. В КР заполнить пункты О и Л Толщины и плотности утеплителей должны соответствовать АР п .Б2. Оттуда и скопировать Указывать толщину и плотность материалов. Марки утеплителей не прописывать. Теплопроводности также не упоминать

2 ОВ не загружен. Эксперт требует уточнить расчетную температуру воздуха в подвале и в верхнем тех.этаже (сейчас в ээ рассчитано на +16оС, в ГОЧС +10оС)

3 в АР л.16 написано про утепление кровли выходов на крышу минвата 50мм. Зачем? Нет оснований для утепления. А флажка пирога пола в будках выходов на разрезах  нет. нужно дорисовать

4. Ар лист 21 п Б2  в описании утепления плиты выходов на крышу поменять местами слои минваты: плотность 105кг – нижний слой, плот.160кг – верхний, если указываете керамзит.гравий, то дать и толщину. и ц.п. штукатурка заменить на стяжка, т.к. это пол в будке выходов

5 в Ар требуют также дополнить п Б2 описанием утепления:

перекрытия над проездом (нависающее перекрытие)  («Плиты минераловатные  125 кг/м3  в два слоя   общей толщиной 200мм»),

перекрытие над помещениями ГОЧС – «  Плиты из ЭППС толщиной 60мм в конструкции пола»

утепление полов 1 этажа по грунту «  Плиты из ЭППС толщиной 50мм в конструкции пола»

6 АР лист 15 «  Устройство звукоизоляции стен и потолка в помещениях подвала (венткамеры, помещение ИТП, Форкамеры) из минераловатных плит толщиной 100 мм, плотностью 35-45  кг/м3, с последующим оштукатуриванием по металлической сетке;» - заменить плотность минваты на 80-125 кг/м3

Эксперт ожидает загрузку ОВ, КР