|  | Система управления и диспетчерского контроля инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование АРМ: |  |  |  |  |  |  |  |
| - | ПК DEXP Aquilon O269 | Intel Pentium Gold G6405, 2x4.1 ГГц, 8 ГБ DDR4, SSD 240 ГБ |  | DEXP | шт. | 1 |  |  |
| - | Клавиатура и мышь | A4Tech KR-8520D |  | А4 Tech | шт. | 1 |  |  |
| - | Плата расширения | DEXP COM |  | DEXP | шт. | 1 |  |  |
| - | 27-дюймовый IPS-монитор с динамиками и портами HDMI и DisplayPort | VX2776-smhd |  | Viewsonic | шт. | 1 |  |  |
| - | Источник бесперебойного питания 220В, 1500ВА | QPS-LIS-D-1500-TRI |  | QTECH | шт. | 1 |  |  |
| - | Платформа автоматизации, учета и диспетчеризации MasterSCADA 4D, лицензия, Локальная исполнительная система до 1000 внешних точек ввода-вывода | MPS-MSRT4D-1K-L |  | ООО «МПС софт» | шт. | 1 |  |  |
|  | Щит диспетчеризации ЩД в составе: | ЩД (8xModBus(RTU), 2xEthernet, 10хDi) |  | АО «КЭАЗ» Инд.изготовления | шт. | 1 |  |  |
| - | Корпус металлический | ЩМП-СТД-500х400х220-IP41-УХЛ3 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| - | Программируемый логический контроллер (ПЛК) | OptiSmart PLC |  |  | шт. | 1 |  |  |
| - | Модуль расширения ввода ПЛК | OptiSmart IO-DI-WD-14 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| - | Разветвитель шины RS-485 | OptiSmart BUSHUB |  |  | шт. | 1 |  |  |
| - | Розетка | OptiDin РА10/16-502Д 16А |  |  | шт. | 1 |  |  |
| - | Выключатель автоматический двухполюсный 6А N 6кА AC | OptiDin BM63- 2NC6-УХЛ3 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| - | Блок питания OptiPower DR-15-24-1 | OptiPower DR-15-24-1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Щит диспетчеризации ЩДВК в составе: | ЩДВК (1xModBus(RTU), 10DI) |  | АО «КЭАЗ» Инд.изготовления | шт. | 1 |  |  |
| - | Корпус металлический | ЩМП-СТД-500х400х220-IP41-УХЛ3 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| - | Преобразователь интерфейсов | OptiSmart MIO |  |  | шт. | 1 |  |  |
| - | Модуль расширения ввода ПЛК | OptiSmart IO-DI-WD-14 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| - | Розетка | OptiDin РА10/16-502Д 16А |  |  | шт. | 1 |  |  |
| - | Выключатель автоматический двухполюсный 6А N 6кА AC | OptiDin BM63- 2NC6-УХЛ3 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| - | Блок питания | OptiPower DR-15-24-1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Управление рабочим и аварийным освещением |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль реле с RS-485, ModBus(RTU) RTU WB-MR6C v.2 | OptiSmart WB-MR6C v.2 |  | АО «КЭАЗ» | шт. | 13 |  | Управление освещением |
|  | Блок питания | OptiPower DR-15-24-1 |  | АО «КЭАЗ» | шт. | 13 |  | Управление освещением |
|  | Контроль состояния ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов | OptiSmart MIO |  | АО «КЭАЗ» | шт. | 1 |  | Устанавливается в ВРУ1 |
|  | Модуль расширения ввода ПЛК | OptiSmart IO-DI-WD-14 |  | АО «КЭАЗ» | шт. | 2 |  | Устанавливается в ВРУ1 |
|  | Розетка | OptiDin РА10/16-502Д 16А |  | АО «КЭАЗ» | шт. | 1 |  | Устанавливается в ВРУ1 |
|  | Выключатель автоматический двухполюсный 6А N 6кА AC | OptiDin BM63-2NC6-УХЛ3 |  | АО «КЭАЗ» | шт. | 1 |  | Устанавливается в ВРУ1 |
|  | Блок питания | OptiPower DR-15-24-1 |  | АО «КЭАЗ» | шт. | 1 |  | Устанавливается в ВРУ1 |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1х2х0,75 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75 |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 1300 |  |  |
|  | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 4х2х0,52 | СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 250 |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16 мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый |  |  | «Промрукав» | м | 1350 |  |  |
|  | Автоматизация систем кондиционирования. Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления ротацией и резервированием |  |  |  |  |  |  |  |
| - | БУРР-1 |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Блок исполнительный специализированный |  |  |  |  |  |  |  |
| - | БИС-1 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Щит распределительный навесной, 1 ряд, 8 модулей; DIN-рейка и шины N(PE) в комплекте | ЩРН-П- 8 IP41 |  | ЕКФ | шт. | 3 |  |  |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель управления, 3х0,75 | МКЭШВнг(А)-LSLTx 3х0,75 |  |  | м | 200 |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20 мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый |  |  | «Промрукав» | м | 350 |  |  |
|  | Автоматизация систем водоснабжения и канализации. Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит управления ШУН-1 | SK-712/d-2-5,5 |  | «Vilo» | шт. | 1 |  |  |
|  | Щит управления ШУН-2, ШУН-3 | ШУН1Д-0.75 кВт |  | «Энергоавтоматик» | шт. | 2 |  |  |
|  | Щит управления ШУН-4 | ШУН2Д-0.75 кВт |  | «Энергоавтоматик» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик-реле уровня | РОС-301 УХЛ3 |  | - | шт. | 4 |  |  |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1х2х0,75 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75 |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 250 |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16 мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый |  |  | «Промрукав» | м | 250 |  |  |
|  | Автоматизация противопожарных мероприятий. Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный | R3-Рубеж-2ОП |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Блок индикации | R3-Рубеж-БИУ |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Пульт дистанционного управления | R3-Рубеж-ПДУ |  | ООО «Рубеж» | шт. | 2 |  | Управление фрамугами |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х7 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея, 12В, 40 Ач | DTM1240 |  | «DELTA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея, 12В, 7 Ач | DTM1207 |  | «DELTA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Релейный модуль адресный на 1 выход | РМ-1-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 87 |  | Откл. П, В, МО, МОтх, ВШ, ВЕ(ТХ), ПрВр, Разбл. СКУД |
|  | Релейный модуль адресный на 1 выход, силовой | РМ-1С-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 23 |  | Откл. ВТЗ, К, Управл. ЩАО, ПП штора, Свет и звук актового зала |
|  | Модуль автоматики дымоудаления | МДУ-1С-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 226 |  |  |
|  | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.14 |  | ООО «Болид» | шт. | 30 |  |  |
|  | Извещатель магнитоконтактный | ИО 102-2 |  | - | шт. | 52 |  | Контроль положения фрамуг |
|  | Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное - "Пуск дымоудаления" | УДП 513-11-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 12 |  |  |
|  | Шкафы управления вентиляторами противодымной вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система ДУ1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления вентилятором (11кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм. | ШУН/В-11-ОО-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система ДУ2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления вентилятором (15кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм. | ШУН/В-15-ОО-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система ДУ3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления вентилятором (5,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм. | ШУН/В-5,5-ОО-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система ДУ4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления вентилятором (5,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм. | ШУН/В-5,5-ОО-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система ДУ5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления вентилятором (7,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм. | ШУН/В-7,5-ОО-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система ДУ6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления вентилятором (11кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм. | ШУН/В-11-ОО-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система ПД1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления вентилятором (5,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм. | ШУН/В-5,5-ОО-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система ПД 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления вентилятором (3кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм. | ШУН/В-3,0-ОО-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система ПД 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления вентилятором (7,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм. | ШУН/В-7,5-ОО-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система ПД 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления вентилятором (3кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм. | ШУН/В-3,0-ОО-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система ПД5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления вентилятором (5,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм. | ШУН/В-5,5-ОО-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система ПД 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления вентилятором (1,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм. | ШУН/В-1,5-ОО-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнестойкая кабельная линия «Промрукав-ГТ» в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Кабель симметричный низкотоксичный, 1х2х0,75 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75 |  | ООО «Сегментэнерго» | м. | 2850 |  |  |
| - | Кабель симметричный низкотоксичный, 1х2х0,5 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 |  | ООО «Сегментэнерго» | м. | 100 |  |  |
| - | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления огнестойкий, 4х2х0,52 | СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)- FRLSLTx |  | ООО «Сегментэнерго» | м. | 700 |  |  |
| - | Кабель симметричный низкотоксичный, 7х1,0 | КВВГнг(А)-FRLSLTx 2x2х1,0 |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 900 |  |  |
| - | Труба ПВХ легкая черная D16 | PR01.0053 |  | «Промрукав» | м. | 3350 |  |  |
| - | Труба гофрированная ПЛЛ лёгкая безгалогенная (HF) негорючая (НГ) белая с/з d16 мм | PR02.0214 |  | «Промрукав» | м. | 1200 |  |  |
|  | Коробка огнестойкая для о/п 40-0300-FR6.0-4 Е15-Е120 100х100х50 | 40-0300-FR6.0-4 |  | «Промрукав» | шт. | 156 |  |  |
|  | Автоматизация систем общеобменной вентиляции Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система П1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик наружной температуры | ATF01 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры накладной | ALTF1 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Термостат защиты от замерзания | FST-1D |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 10Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты 5,5 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система П2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик наружной температуры | ATF01 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры накладной | ALTF1 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Термостат защиты от замерзания | FST-5D |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 F |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты 0,75 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система П3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик наружной температуры | ATF01 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры накладной | ALTF1 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Термостат защиты от замерзания | FST-1D |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 10Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты 2,2 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система П4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик наружной температуры | ATF01 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры накладной | ALTF1 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Термостат защиты от замерзания | FST-1D |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 10Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты 5,5 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система П5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик наружной температуры | ATF01 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры накладной | ALTF1 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Термостат защиты от замерзания | FST-1D |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты 2,2 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система П6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик наружной температуры | ATF01 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры накладной | ALTF1 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Термостат защиты от замерзания | FST-1D |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты 2,2 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система П7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик наружной температуры | ATF01 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры накладной | ALTF1 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Термостат защиты от замерзания | FST-1D |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты 2,2 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система П8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик наружной температуры | ATF01 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры накладной | ALTF1 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Термостат защиты от замерзания | FST-1D |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты 2,2 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система П9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик наружной температуры | ATF01 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры накладной | ALTF1 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Термостат защиты от замерзания | FST-5D |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 F |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты 1,5 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система П10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик наружной температуры | ATF01 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры накладной | ALTF1 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Термостат защиты от замерзания | FST-1D |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты 1,5 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система П11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик наружной температуры | ATF01 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры накладной | ALTF1 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Термостат защиты от замерзания | FST-5D |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 F |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты 0,75 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система П12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик наружной температуры | ATF01 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры накладной | ALTF1 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Термостат защиты от замерзания | FST-1D |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 10Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты 4,0 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система П13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F3 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик наружной температуры | ATF01 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры накладной | ALTF1 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 3 |  |  |
|  | Термостат защиты от замерзания | FST-5D |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 F |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты 0,75 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система Пр2-Вр2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/1F-VLs/VLs-VGR-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 24В плавное регулирование 4 Нм |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Система Пр3-Вр3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/1F-VLs/VLs-VGR-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 24В плавное регулирование 4 Нм |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Система В1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 F |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLo-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В12,В12р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Система В13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 F |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты – 1,5 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLo-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 F |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты – 1,5 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 F |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 F |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 F |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температурный канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 F |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик температурный канальный | HTF200 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 B |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты – 4,0 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLo-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система В33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 F |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система ВШ1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1.5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система ВШ2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1.5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система ВЕ(ТХ)2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1.5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Система МО1,МО2,МО3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 3 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 3 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 3 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 3 |  |  |
|  | Световой оповещатель | МАЯК-220-С |  | Электротехника и Автоматика | шт. | 3 |  |  |
|  | Пост кнопочный ПКЕ 212-2-У3-IP40 | ПКЕ 212-2-У3-IP40 |  | АО «КЭАЗ» | шт. | 3 |  |  |
|  | Система МО4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики | YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0 |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Реле перепада давления | DS-205 В |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронный регулятор скорости 1,5 А |  |  | «YALCA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Световой оповещатель | МАЯК-220-С |  | Электротехника и Автоматика | шт. | 1 |  |  |
|  | Пост кнопочный ПКЕ 212-2-У3-IP40 | ПКЕ 212-2-У3-IP40 |  | АО «КЭАЗ» | шт. | 1 |  |  |
|  | Материалы для монтажа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель связи | МКЭШВнг(А)-LSLTx 3х0,75 |  |  | м | 1000 |  |  |
|  | Кабель связи | МКШВнг(А)-LSLTx 2х0,75 |  |  | м | 2500 |  |  |
|  | Кабель связи | МКШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 |  |  | м | 2500 |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида (ПВХ) по ТУ 22.21.29-001-52715257-2017 | d20 |  | «Промрукав» | м | 3000 |  |  |
|  | Лоток перфорированный Стандарт 100х50х3000 (0,7 мм) | PR16.0002 |  | «Промрукав» | м | 60 |  |  |
|  | Крышка лотка 100х3000 (24 м/уп) Промрукав | PR16.0561 |  | «Промрукав» | м | 60 |  |  |
|  | Комплект соединительный (Винт М6х10+гайка М6 DIN 6923) (100 шт/уп) | PR08.2408 |  | «Промрукав» | уп. | 2 |  |  |
|  | Омега-профиль С-образный 100 | PR08.3128 |  | «Промрукав» | шт. | 40 |  |  |
|  | Болт с шестигранной головкой оцинкованный М10х30 (DIN 933) | PR08.2484 |  | «Промрукав» | шт. | 40 |  |  |
|  | Шпилька оцинкованная М10х1000мм (DIN 975/976) | PR08.2388 |  | «Промрукав» | шт. | 10 |  |  |
|  | Шайба с узкими полями оцинкованная М10 (DIN 125) | PR08.2375 |  | «Промрукав» | шт. | 150 |  |  |
|  | Гайка шестигранная оцинкованная М10 (DIN 934) | PR08.2364 |  | «Промрукав» | шт. | 150 |  |  |
|  | Разъем RJ-45 | - |  | - | шт. | 8 |  |  |

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.