|  | Оборудование МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пульт селекторной связи на 6 абонентов | GС-1006D5 |  | ООО «СКБ Телси» | шт. | 1 |  |  |
|  | Абонентское устройство громкой селекторной связи | GС-2001W3 |  | ООО «СКБ Телси» | шт. | 1 |  |  |
|  | Абонентское устройство громкой селекторной связи уличное исполнение | GС-2001P4 |  | ООО «СКБ Телси» | шт. | 2 |  |  |
|  | Коридорная лампа 2-х цветная индикация (мигающая красная при вызове и мигающая зеленая при разговоре с пультом) | GС-0611W4 |  | ООО «СКБ Телси» | шт. | 1 |  |  |
|  | Проводная кнопка сброса, накладной монтаж, высота 12 мм | GС-0421W1 |  | ООО «СКБ Телси» | шт. | 1 |  |  |
|  | Проводная влагозащищенная кнопка вызова со шнуром, шнур 70 см, накладной монтаж, IP44, высота 12 мм | GС-0423W1 |  | ООО «СКБ Телси» | шт. | 1 |  |  |
|  | Резервированный источник питания | РИП-12 исп. 01 (РИП-12-3/17М1) |  | НВП «Болид» | шт. | 1 |  |  |
|  | Адаптер-блок защиты | GС-0012U3 |  | ООО «СКБ Телси» | шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея, 12В, 17 Ач | DTM1217 |  | DELTA | шт. | 1 |  |  |
|  | Стойка для считывателя | STS-01 |  | ARGO | шт. | 1 |  |  |
|  | Табличка тактильная с пиктограммой «SOS» (150х150 мм) красный фон | МР-010R1 |  | ООО «СКБ Телси» | шт. | 1 |  |  |
|  | Табличка тактильная с пиктограммой «SOS. Трубка» (150х150 мм) красный фон | МР-010R2 |  | ООО «СКБ Телси» | шт. | 1 |  |  |
|  | Табличка тактильная с пиктограммой «Туалет для инвалидов» (150х150 мм) красный фон | МР-010У3 |  | ООО «СКБ Телси» | шт. | 1 |  |  |
|  | Материалы МГН |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1х2х1,0 | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,0 |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 67 |  |  |
|  | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления 4х2х0,52 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 115 |  |  |
|  | Труба гладкая ПВХ d20 мм | - |  | «Промрукав» | м | 150 |  |  |
|  | Держатель с защелкой, д.20 мм | - |  | «Промрукав» | шт. | 450 |  |  |
|  | Кабель-канал белый в г/к 20х10 | - |  | «Промрукав» | м | 10 |  |  |
|  | Саморез с прессшайбой, острый, цинк | 4,2х32 |  | «Промрукав» | шт. | 450 |  |  |
|  | Дюбель металлический универсальный | 6х32 |  | «Промрукав» | шт. | 450 |  |  |
|  | Бирка кабельная У3,5 (250 шт.) | У-153 |  |  | уп. | 1 |  |  |
|  | Труба ПВХ гладкая d25 |  |  |  | м. | 10 |  |  |
|  | Огнезащитный противопожарный терморасширяющийся герметик | "ОГНЕЗА-ГТ" |  | ООО «Огнеза» | кг. | 1 |  |  |
|  | Вата минеральная, плотность 100 кг/м3 |  |  | Россия | м3 | 0.01 |  |  |

Спец