Общие данные

Раздел «Охранно-защитная дератизационная система» разработан в рамках работ по капитальному ремонту общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32 выполнен на основании:

- Задания на разработку проектной документации;

- Архитектурно-строительных чертежей;

- Нормативных документов:

- Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.

- СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования

- ГОСТ Р 21.1703 - 2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.

- ГОСТ Р 31565 - 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации

- ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах

- ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах

- ПУЭ Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание.

1. Краткая характеристика объекта

Объект проектирования представляет собой отдельно стоящее 3-х этажное здание с подвалом.

Здание образовательной организации (школы) рассчитано на 400 мест.

Класс функциональной пожарной опасности здания школы – Ф4.1.

Общая площадь объекта (с учетом коридоров, холлов и шахт, лестничных клеток, тамбуров, шлюзов и т.д.) не менее - 2800 м.кв

Образовательная организация (школа) предусматривает среднюю ступень обучения:

I (основное общее образование (1-4 классы), Младшая школа.

Количество классов 21.

Режим работы учреждения: Школа работает в режиме одной учебной смены.

Время работы школы с 8.00 до 18.00.

Начало учебных занятий в 8.30, окончание смены – 15.10.

Работа всех кружков и секций дополнительного образования заканчивается в 20.00.

Режим работы персонала:

Количество рабочих дней в году – 247.

Режим работы педагогов – односменный, продолжительность 8 часов.

Режим работы административного персонала – односменный, продолжительность 8 часов.

Режим работы мед. работников (по графику) – односменный, продолжительность 6 часов.

Охрана – трехсменный, продолжительность 8 часов.

МОП – односменный, продолжительность 8 часов.

2. Охранно-защитная дератизационная система

Проектом предусматриваются следующие виды систем:

- Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС).

Количество охраняемых точек ОЗДС:

- 19 шт.

Аппаратно-программный комплекс ОЗДС «ОЗДУ-М» предназначен для защиты помещений от мелких грызунов (крыс и мышей).

Аппаратно-программный комплекс ОЗДС «ОЗДУ-М» предназначен для защиты помещений от мелких грызунов (крыс и мышей).

Защите подлежат следующие помещения в подвале:

- входы в подвал;

- ИТП (023);

- водомерный узел (пом. 018);

- венткамера (пом. 012);

- венткамера (пом. 015);

- помещение для временного хранения пищевых отходов (пом. 003);

- помещение с местом установки холодильного оборудования (пом. 005);

- тамбур-шлюз (пом. 002);

- загрузочный цех (пом. 009).

Помещения на 1 этаже:

- электрощитовая (пом. 124);

- вход на первый этаж, пищеблок (пом. 140);

- вход на первый этаж, пищеблок (пом. 138);

- помещение подготовки блюд (пом.141);

- моечная столовой посуды (пом. 137).

Аппаратный комплекс ОЗДС «ОЗДУ-М» имеет блочную компоновку и комплектуется с учетом особенностей конкретного защищаемого объекта.

Электропитание аппаратно-программного комплекса ОЗДС «ОЗДУ-М» осуществляется от однофазной бытовой сети переменного тока 220В 50Гц, предусмотренного разделом электроснабжения 708/П-24-АНО-ЭОМ.

Основными элементами «Охранно-защитного дератизационного устройства М Д-333» являются:

- Базовый блок ОЗДС «М1 Д-333» - представляет собой электронный управляющий процессорный модуль, размещённый в пластиковом корпусе, на котором расположены: выключатель питания, светодиодный индикатор рабочего режима, клеммный блок для соединения с блоками усиления ОЗДС «М2 Д-333». Максимальное количество блоков усиления ОЗДС «М2 Д-333» подключаемых к одному базовому блоку ОЗДС «М1 Д-333» - 18. Базовый блок ОЗДС формирует импульсы с заданными параметрами и передаёт их на блок усиления. Корпус базового блока ОЗДС имеет крепёжные отверстия для установки на горизонтальных и вертикальных поверхностях с использованием стандартного крепежа.

- Блок усиления ОЗДС «М2 Д-333» - представляет собой электронный модуль, размещённый в пластиковом корпусе, на котором расположены: клеммный блок для соединения с базовым блоком ОЗДС «М1 Д-333», винтовой зажим для соединения с барьером ОЗДС «М3 Д-333», выключатель управляющего сигнала, световой индикатор рабочего режима. К одному блоку усиления ОЗДС «М2 Д-333», как правило, подключается один барьер ОЗДС «М3 Д-333». Корпус блока усиления ОЗДС имеет крепёжные отверстия для установки на горизонтальных и вертикальных поверхностях с использованием стандартного крепежа.

- Барьер ОЗДС «М3 Д-333» - представляет собой резиновую ленту с интегрированным в срединную часть медным многожильным проводником, который посредством высоковольтного кабеля подключается к винтовому зажиму блока усиления ОЗДС «М2 Д-333». Барьер ОЗДС крепится к поверхности монтажным клеем (высокопрочным силиконовым клеем-герметиком). Длина барьера ОЗДС составляет 1,5м.

Требования к монтажным работам

Базовый блок ОЗДС «М1 Д-333» устанавливается в помещении электрощитовой пом. 122 на 1-м этаже на стене с помощью стандартного крепежа.

Блоки усиления ОЗДС «М2 Д-333» устанавливаются в защищаемом помещении в непосредственной близости от барьеров ОЗДС «М3 Д-333» и монтируются на стене с помощью стандартного крепежа.

Базовый блок ОЗДС «М1 Д-333» соединяется с блоком усиления ОЗДС «М2 Д-333» с помощью кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5.

Блок усиления ОЗДС «М2 Д-333» монтируется на стене на высоте 1,5м высоковольтным выводом к низу.

Линии питания от базового блока ОЗДС «М1 Д-333» к блоку усиления ОЗДС «М2 Д-333» прокладываются по стенам и потолку в ПВХ гофрированных трубах d=16мм.

Барьер ОЗДС «М3 Д-333» устанавливается на предполагаемом пути миграции грызунов, пути к потенциальным местам кормления, гнездования, на пути потенциального проникновения извне в защищаемое помещение. В эксплуатируемых помещениях прокладка высоковольтных барьеров поперек проходов и путей провоза тележек не допускается, монтаж проводника вести вдоль путей. Точная длина барьера ОЗДС определяется по месту. Барьер ОЗДС крепится к поверхности быстросохнущим монтажным клеем (высокопрочным силиконовым клеем-герметиком). Проводник барьера ОЗДС посредством клеммной колодки соединяется с электротехническим высоковольтным кабелем ПВМТ-40, который, в свою очередь, подключается к винтовому зажиму блока усиления ОЗДС «М2 Д-333». Однопроводные линии питания барьера ОЗДС «М3 Д-333» прокладываются по стенам и потолку в ПВХ гофрированных трубах d=16мм. Межэтажный переход выполняется в кабельной нише СС.

Электроснабжение

Электропитание охранно-защитной дератизационной системы осуществляется от сети электроснабжения здания. Категория надежности – не ниже третьей.

Мероприятия по безопасной эксплуатации

Обслуживающему персоналу при эксплуатации системы следует руководствоваться действующими "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок и потребителей напряжения до 1000 В" и "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".

В соответствии с действующими нормами, инструкциями и постановлениями техническим проектом предусмотрено выполнение соответствующих мероприятий для обеспечения безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации сооружений связи.

Безопасность персонала обеспечивается:

- заземлением всех металлоконструкций, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;

- проведением работ и оперативного обслуживания квалифицированным персоналом при обесточенном оборудовании, с обязательным использованием средств индивидуальной защиты, и только инструментом, соответствующим требованиям правил ТБ (глава 63.8);

- применением стремянок и лестниц для обслуживания оборудования на высоте.

Проектными решениями по видам проектируемых сооружений предусматривается и указывается на необходимость строго соблюдать нормы и правила по технике безопасности и охране труда в процессе непосредственного выполнения как строительно-монтажных работ, так и последующей эксплуатации и технического обслуживания.