|  | Оборудование СКУД |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сетевой Web-контроллер | STR20-1AP-IP-M |  | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | шт. | 28 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея, 12В, 4,5 Ач | DTM12045 |  | DELTA | шт. | 28 |  |  |
|  | Считыватель бесконтактных карт стандарта Mifare, Wiegand 8...66 | Эра-MF |  | Эра | шт. | 48 |  |  |
|  | Накладная сенсорная кнопка выхода со светодиодной подсветкой | ZKTeco EB2 |  | ZKTeco | шт. | 8 |  |  |
|  | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 28 |  |  |
|  | Замок электромагнитный | АL-300 Premium |  | Экскон | шт. | 39 |  |  |
|  | Комплект монтажа для крепления замка AL-300с декоративным кожухом и планкой | - |  | Экскон | шт. | 39 |  |  |
|  | Смарт карта MIFARE Plus SE | MIFARE Plus SE 7B 1K |  | Эра | шт. | 500 |  |  |
|  | IP-видеодомофон | DS-KH6320-TE1 |  | Hikvision | шт. | 1 |  |  |
|  | Вызывная панель с антивандальной защитой | DS-KB8113-IME1(B) |  | Hikvision | шт. | 5 |  |  |
|  | Неуправляемый, 8 портов, 10/100 Мбит/с (все с поддержкой High PoE) + 1 порт 10/100/1000 Мбит/с Base-T + 1 порт 1000BASE-X mini-GBIC SFP, PoE бюджет 120 Вт, CCTV режим до 250м | ST-811HP |  | Beward | шт. | 2 |  |  |
|  | SFP модуль, 1.25 Гб/с, 20 км, 1310 нм, 2xLC | SFP-1G-20KP |  | Beward | шт. | 2 |  |  |
|  | Коробка соединительная | КС-4 |  | - | шт. | 40 |  |  |
|  | Кабельная продукция СКУД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1х2х0,5 | КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5 |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 320 |  |  |
|  | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 2х2х0,5 | КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,5 |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 20 |  | Кнопки выход |
|  | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1х2х1,0 | КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,0 |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 320 |  |  |
|  | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления огнестойкий, 4х2х0,52 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 210 |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16 мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый |  |  | «Промрукав» | м | 600 |  |  |
|  | Держатель с защелкой, д.16 мм |  |  | «Промрукав» | шт. | 1200 |  |  |
|  | Кабель-канал белый 2-й замок 25х16 |  |  | «Промрукав» | м | 150 |  |  |
|  | Саморез с прессшайбой, острый, цинк | 4,2х32 |  | «Промрукав» | шт. | 1500 |  |  |
|  | Дюбель металлический универсальный | 6х32 |  | «Промрукав» | шт. | 1500 |  |  |
|  | Бирка кабельная У3,5 (250 шт.) | У-153 |  |  | уп. | 2 |  |  |
|  | Труба ПВХ 25мм |  |  | «Промрукав» | м | 20 |  | Закладные, Гильзы |
|  | Герметик терморасширяющийся (310 мл) | «Огнеза-ГТ» |  | «Огнеза» | шт. | 2 |  | Заделка гильз |
|  | Вата минеральная, плотность 100 кг/м3 |  |  | Россия | шт. | 0.01 |  | Заделка гильз |