|  | Оборудование СОТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Видеосервер RV-SE2700 (Сборка 27619) Сервер записи до 125 IP-камер. Исполнение – Rack Mount 19’ 2U. Защищенный архив RAID 6, массив объемом 160ТБ (полезный объем 145,4ТБ), для постоянной записи 30 суток. | Видеосервер RV-SE2700 (Сборка 27619) |  | АО «ЭрВиАй Групп» | шт. | 1 |  |  |
|  | Сетевой коммутатор с поддержкой РоЕ, 48 портов (PoE бюджет 570Вт). Функции управления L2+ | RVi-2NSM48G-4SP |  | АО «ЭрВиАй Групп» | шт. | 2 |  |  |
|  | Сетевой коммутатор с поддержкой РоЕ, 24 порта (PoE бюджет 380Вт). | RVi-2NSM24G-4S rev.2 |  | АО «ЭрВиАй Групп» | шт. | 2 |  |  |
|  | Оптический трансивер SFP. Скорость передачи данных 1.25 Гбит/с; Потребляемая мощность 0,7 Вт; Форм-фактор SFP | RVi-2NSTR21-LX20 |  | АО «ЭрВиАй Групп» | шт. | 6 |  |  |
|  | Уличная IP-камера с максимальным разрешением 2 Мп и частотой кадров 25 к/с | RVi-2NCT2489 (2.8-12) |  | АО «ЭрВиАй Групп» | шт. | 37 |  |  |
|  | Монтажная коробка для цилиндрических IP-камер RVi-3NCT2165 | RVi-2BMB-5 |  | АО «ЭрВиАй Групп» | шт. | 37 |  |  |
|  | Купольная IP-камера со встроенным микрофоном, антивандальная, с максимальным разрешением 2 Мп и частотой кадров 25 к/с | RVi-2NCD2489 (2.8-12) |  | АО «ЭрВиАй Групп» | шт. | 63 |  | В т.ч. кабинет информатики, спортивный зал |
|  | Грозозащита Глубина 51 мм; Тип монтажа на плоскую поверхность | RVi-1NSP10-1GP |  | АО «ЭрВиАй Групп» | шт. | 37 |  |  |
|  | Грозозащита Глубина 130 мм; Тип монтажа в 19" стойку | RVi-1NSP20-24GP |  | АО «ЭрВиАй Групп» | шт. | 2 |  |  |
|  | Коммутационный шнур категории 5е U/UTP, LSZH, 1 м | 21D-U5-01WT |  | Eurolan | шт. | 100 |  |  |
|  | Рабочее место оператора (АМР-СОТ) в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая станция RV-WS0320 (Сборка 27619). УРМ для отображения до 64 IP-камер. Исполнение – Башня. Отображение до 64 IP-камер в разрешении D1 720х576@25 к/с, в мультикартинке, до 2 МП в полноэкранном режиме. | RV-WS0320 (Сборка 27619). |  | АО «ЭрВиАй Групп» | шт. | 1 |  |  |
|  | Монитор видеонаблюдения Диагональ 27.0 "; Разрешение 1080P (1920×1080); Размещение Настольное; Vesa 100x100; | RVi-M27P |  | АО «ЭрВиАй Групп» | шт. | 4 |  |  |
|  | Кабель соединительный HDMI - HDMI, 1.8 м | - |  | Россия | шт. | 4 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания 220В, 1500ВА | QPS-LIS-D-1500-TR |  | QTEСH | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабель питания с заземлением; IEC320-C14 > IEC320-C13 (3х0,75), 10А, 1,8 м., черный | - |  | Россия | шт. | 5 |  |  |
|  | Материалы СОТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель низкотоксичный парной скрутки 4 пары категория 5e | ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0.52 нг(А)-LSLTx |  | «Паритет» | м | 4257 |  |  |
|  | Труба гладкая, ПВХ, ∅20 |  |  | «ДКС» | м | 800 |  |  |
|  | Держатель с дюбелем для трубы ∅20 |  |  | «ДКС» | шт. | 1600 |  |  |
|  | Разъем RJ-45 | 8P8C |  | Россия | шт. | 100 |  |  |
|  | Труба ПВХ 32мм |  |  | «Промрукав» | м | 80 |  | Закладные, Гильзы |
|  | Герметик терморасширяющийся (310 мл) | «Огнеза-ГТ» |  | «Огнеза» | шт. | 2 |  | Заделка гильз |
|  | Вата минеральная, плотность 100 кг/м3 |  |  | Россия | шт. | 0.01 |  | Заделка гильз |