| Марки- ровка кабеля | Направление |  | Кабель, провод |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту |  |  |  | Проложен |  |  |  |
|  | Откуда | Куда | Марка | Количество кабелей и сечение жил, напряжение | Длина | Тип прокладки | Марка | Количество кабелей и сечение жил, напряжение | Длина | Тип прокладки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| РЦ1 | ПСэс (GC-1036F2) | ПУс1 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x1,0 | 24 | В гофрированной трубе/в лотке |  |  |  |  |
| РЦ2 | ПСэс (GC-1036F2) | ПУс2 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x1,0 | 44 | В гофрированной трубе/в лотке |  |  |  |  |
| РЦ3 | ПСэс (GC-1036F2) | ПУс3 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x1,0 | 49 | В гофрированной трубе/в лотке |  |  |  |  |
| РЦ4 | ПСэс (GC-1036F2) | ПУс4 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x1,0 | 59 | В гофрированной трубе/в лотке |  |  |  |  |
| РЦ5 | ПСэс (GC-1036F2) | ПУс5 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x1,0 | 64 | В гофрированной трубе/в лотке |  |  |  |  |
| РЦ6 | ПСэс (GC-1036F2) | ПУс6 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x1,0 | 80 | В гофрированной трубе/в лотке |  |  |  |  |
| РЦ7 | ПСэс (GC-1036F2) | ПУс7 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x1,0 | 82 | В гофрированной трубе/в лотке |  |  |  |  |
| РЦ8 | ПСэс (GC-1036F2) | ПУс8 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x1,0 | 75 | В гофрированной трубе/в лотке |  |  |  |  |
| РЦ9 | ПСэс (GC-1036F2) | ПУс9 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x1,0 | 104 | В гофрированной трубе/в лотке |  |  |  |  |
| РЦ10 | ПСэс (GC-1036F2) | ПУс10 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x1,0 | 95 | В гофрированной трубе/в лотке |  |  |  |  |
| РЦ11 | ПСэс (GC-1036F2) | ПУс11 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x1,0 | 78 | В гофрированной трубе/в лотке |  |  |  |  |
| РЦ12 | ПСэс (GC-1036F2) | ПУс12 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x1,0 | 7КЖ | В гофрированной трубе/в лотке |  |  |  |  |