|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Головная станция СКТ на базе VS50Pro с конвертацией (частотный план по ТУ) в шкафу 650х400х200мм с блоком розеток и автоматом на 6А | Мини ГС |  | ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» | шт. | 1 |  |  |
|  | Программатор для ГС | ОН-41 |  | ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» | шт. | 1 |  |  |
|  | Антенный усилитель, Ку=14-27 дБ + БП12В | АВ011, PI001 |  | Terra | компл. | 1 |  |  |
|  | Антенна эфирная 21-69 канал | EB 457 LTE |  | ООО «Сателлит ЛТД» | шт. | 1 |  |  |
|  | Грозозащита для коаксиальных линий 75 Ом | OBP-75 |  | ООО «Сателлит ЛТД» | шт. | 1 |  |  |
|  | Распределитель на 2 отвода | ДТА-2Н |  | ООО «Сателлит ЛТД» | шт. | 1 |  |  |
|  | Ответвитель на 2 отвода | ОТА2-20Н |  | ООО «Сателлит ЛТД» | шт. | 4 |  |  |
|  | Ответвитель на 4 отводов | ОТА4-20Н |  | ООО «Сателлит ЛТД» | шт. | 1 |  |  |
|  | Ответвитель на 4 отводов | ОТА4-24Н |  | ООО «Сателлит ЛТД» | шт. | 1 |  |  |
|  | Провода, кабели |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель коаксиальный магистральный, RG11, 75 Ом | РК 75-7-327нг(А)-LSLTx |  | ТПД «Паритет» | м | 115 |  |  |
|  | Кабель коаксиальный абонентский, RG6, 75 Ом | РК 75-4-319 нг(А)-LSLTx |  | ТПД «Паритет» | м | 370 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка TV оконечная белая, BRITE, IEK, затухание 2дБ | РТВ11-0-БрБ |  | IEK | шт. | 11 |  | Или аналог |
|  | Рамка 1-местная белая, BRITE, IEK | РУ-1-БрБ |  | IEK | шт. | 11 |  | Или аналог |
|  | Коробка монтажная Д=68мм |  |  | Россия | шт. | 11 |  |  |
|  | F-разъем для RG-11 | 05-4007 |  | «REXANT» | шт. | 14 |  |  |
|  | F-разъем для RG-6 | 05-4003-4 |  | «REXANT» | шт. | 11 |  |  |
|  | Нагрузка согласованная 75 Ом | - |  | - | шт. | 7 |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжкой легкая серая | 91916 |  | «DKC» | м. | 220 |  |  |
|  | Труба жесткая ПВХ 3-х метровая d16 мм | 63916 |  | «DKC» | м | 21 |  |  |
|  | Огнезащитный противопожарный терморасширяющийся герметик (310мл) | "ОГНЕЗА-ГТ" |  | ООО «Огнеза» | шт. | 1 |  |  |
|  | Вата минеральная, плотность 100 кг/м3 |  |  | Россия | м3 | 0,01 |  |  |
|  | Бирка маркировочная (треугольная) | У-134 |  | - | шт. | 100 |  |  |

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом,

при условии согласования с ООО "Корпорация ИнформТелеСеть".